|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wlkp. 58 |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

# DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej rozbudowy i przebudowy 
drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo – Kruszwica w msc. Szarlej

Zamawiający:		Biuro Projektowe

Renata Krajczeska-Jędrusiak 
	ul. Żwirki i Wigury 9/1
	87-840 Lubień Kujawski

Opracowali:						     	           	Kierownik:

..................................      		          	                		..................................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

..............................

mgr Dominika Finc

.............................

mgr Mariusz Cielicki

Toruń, styczeń 2020 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	6

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekrój geotechniczny

- Karta otworów badawczych

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analiza strat podczas prażenia

- Analiza granulometryczna

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej 2568C Sikorowo – Kruszwica 
w msc. Szarlej, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, oraz wykonanie chodników, zatoczek autobusowych i wjazdów. Badania prowadzono na odcinku drogi o długości 
ok. 500 m w msc. Szarlej. Miejscowość ta charakteryzuje się zwartą zabudową mieszkalną, skupioną w centralnej części i otoczoną gruntami rolnymi i lasami. Na północnym i południowym skraju miejscowości znajdują się przedsiębiorstwa rolne, natomiast na zachód od centrum miejscowości - Jezioro Szarlejskie. Omawiana droga posiada nawierzchnię asfaltową w licznymi ubytkami. Powierzchnia terenu w rejonie wykonanych otworów jest wyrównana, a rzędne terenu zawierają się w przedziale 82,9-83,5 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe infiltrują w podłoże.

Lokalizację miejsc badań przedstawiono na mapach – zał. nr 1 i 2.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących 
w terenie charakterystycznych szczegółów, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach badawczych określono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 9 stycznia 2020 r. wykonano 3 otwory badawcze o średnicy 88 mm, metodą mechaniczną obrotową do głębokości 3,0 m wraz z przewiertami przez konstrukcję istniejącej drogi. Łącznie wykonano 9,0 mb. wierceń. Wiercenia wykonano zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próby gruntów niespoistych mineralnych i mineralno-próchnicznych o naturalnym uziarnieniu NU oraz 1 próbę spoistych gruntów mineralno-próchnicznych o naturalnej wilgotności NW. Dla 1 próby NU wykonano przesiew metodą sitową 
w celu określenia składu granulometrycznego, wskaźnika różnoziarnistości U oraz współczynników filtracji k. Próby gruntów mineralno-próchnicznych poddano analizie strat podczas prażenia w celu określenia zawartości części organicznych Iż.

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań znajduje się na Pojezierzu Wielkopolskim, a przez centrum msc. Szarlej przebiega granica pomiędzy mezoregionem Równiny Inowrocławskiej na północnym-wschodzie 
i Pojezierza Żnińsko-Mogileńskiego na południowym-zachodzie. Pod względem geomorfologicznym jest to dolina Bachorze – północna część drogi przebiega przez terasę pradolinną, natomiast pozostała część biegnie w dnie doliny wód roztopowych.

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie 
i plejstoceńskie.

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych i gleby.

Nasypy niekontrolowane występują pod warstwami konstrukcyjnymi drogi, na głębokości 0,25-0,38 m. Pod względem litologicznym, w północnej części występują piaski gliniaste próchniczne, o zawartości części organicznych Iż= 3,6 %, natomiast na pozostałym obszarze występują piaski próchniczne. Łączna miąższość nasypów wynosi 0,2-0,3 m. Grunty te stanowią podłoże o zmiennej przepuszczalności i wrażliwości na przemarzanie.

Gleba występuje w rejonie otw. nr 1 i 3 pod nasypami niekontrolowanymi, na głębokości 0,5-0,6 m. Litologicznie są to piaski gliniaste próchniczne i piaski próchniczne. Gleba tworzy warstwę 
o miąższości 0,3 m. Określona laboratoryjnie zawartość części organicznych wynosi Iż= 3,4 %. Grunty te stanowią podłoże o zmiennej przepuszczalności i wrażliwości na przemarzanie.

Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez niespoiste grunty wodnolodowcowe.

Grunty wodnolodowcowe występują na całym terenie badań, tworząc warstwę o miąższości co najmniej 2,4 m. Litologicznie są to piaski średnie i drobne z domieszkami żwirów, zalegające pod gruntami holoceńskimi, na głębokości 0,6-0,9 m. Grunty te stanowią podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe i równoziarniste, o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,0.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zał. 4) oraz na kartach otworów badawczych (zał. nr 5).

W czasie wykonanych badań, do głębokości wierceń, nie stwierdzono obecności wody gruntowej.

Niniejsze badania wykonywano w okresie stanów niskich. Regionalny kierunek przepływu wód podziemnych odbywa się na zachód, w kierunku Jez. Szarlejskiego, rz. Noteci i Jez. Gopło.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych), gruntów próchnicznych oraz nasypów niekontrolowanych.

Podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntów. Dla gruntów spoistych określono stopień plastyczności IL na podstawie analiz makroskopowych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono metodą doświadczenia porównywalnego w oparciu o zależności korelacyjne wg PN-81/B-03020.

W warstwie NP ujęto nasypowe i rodzime niespoiste grunty mineralno-próchniczne - piaski próchniczne o Iż= 3,4 % w stanie średniozagęszczonym. Grunty te stanowią podłoże wątpliwe pod względem wysadzinowości i przepuszczalne.

W warstwie NS ujęto nasypowe i rodzime spoiste grunty mineralno-próchniczne - piaski gliniaste próchniczne w stanie plastycznym. Grunty tej warstwy stanowią podłoże podatne na osiadanie, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,30.

W warstwie I zestawiono niespoiste, niewysadzinowe grunty wodnolodowcowe. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,55.

W tabeli na zał. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych. Parametry te mogą stanowić wartości charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarządzeniem GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G1, G2 i do indywidualnego projektowania.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże zbudowane z niewysadzinowych piasków drobnych i średnich w stanie średniozagęszczonym warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z wątpliwych, rodzimych 
i nasypowych gruntów mineralno-próchnicznych w stanie średniozagęszczonym warstwy NP, przy dobrych warunkach wodnych.

Podłoże wymagające indywidualnego projektowania zbudowane jest z wysadzinowych, spoistych, nasypowych i rodzimych, mineralno-próchnicznych gruntów warstwy NS.

W lokalizacji otworów badawczych wykonano przewierty przez nawierzchnię istniejącej drogi, w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

| nr otworu | nawierzchnia |  | podbudowa |  | podłoże gruntowe do 1,0 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj | grubość [m] | rodzaj | grubość [m] | rodzaj | warstwa geotechniczna |
| 1 | asfalt | 0,10 | tłuczeń ze skał wapiennych | 0,15 | nN (PgH), PgH, Ps+Ż | NS/I |
| 2 | asfalt | 0,13 | tłuczeń ze skał wapiennych | 0,25 | nN (PH), Ps+Pd+Ż | NP/I |
| 3 | asfalt | 0,08 | Żużel, tłuczeń ze skał wapiennych | 0,19 | nN(PH), PH, Pd+Ps | NP/I |

V. WNIOSKI

- Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe określa się jako proste.

- Podłoże nośne stanowią rodzime piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym warstwy I.

- Podłoże słabonośne, podatne na osiadanie stanowią grunty nasypowe i gleba: piaski próchniczne w stanie średniozagęszczonym warstwy NP oraz piaski gliniaste próchniczne w stanie plastycznym warstwy NS. Grunty te zalegają bezpośrednio pod warstwą konstrukcyjną drogi i są skonsolidowane. Na terenach przeznaczonych do poszerzenia drogi zaleca się je usunąć lub wzmocnić powierzchniowo.

- Do głębokości 3,0 m nie stwierdzono obecności wód gruntowych.

- Na podstawie analizy przewiertów przez konstrukcję drogi stwierdza się, że istniejąca droga 
posiada nawierzchnię asfaltową o grubości 8-13 cm, wylaną na warstwie podbudowy ze skał wapiennych i żużla, o stwierdzonej grubości 15-25 cm, bez obecności warstwy filtracyjnej. Na przeważającym obszarze w podłożu gruntowym występują wątpliwe i przepuszczalne grunty mineralno-próchniczne, zalegające na niewysadzinowych piaskach. W części północnej, na piaskach średnich zalegają spoiste grunty próchniczne, słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, których właściwości fizyczno-mechaniczne zależą od wilgotności naturalnej.

- Wzdłuż projektowanej przebudowy drogi należy zapewnić dobre odprowadzenie wód opadowych.

- Na załączniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

Opracował:

......................

mgr inż. T. Szczuczko